вырезано

Усилитель промежуточной частоты (УПЧ) представляет собой широкополосный резистивный усилитель с автоматической регулировкой усиления (АРУ), содержащий обычно 4 – 5 идентичных каскадов с коэффициентом усиления каждого 12 – 14 дБ. Чаще всего каскад УПЧ выполняют на двух транзисторах по схеме с глубокой отрицательной обратной связью, обеспечивающей его широкополосность и независимость характеристик от температуры окружающей среды. Последнее особенно важно для обеспечения высокой стабильности коэффициента усиления УПЧ, требуемой при использовании системы автосопровождения ИСЗ.

Демодулятор ЗС спутниковой связи, должен обеспечить помехозащищенность, близкую к потенциальной, при работе вблизи порога ЧМ. Чаще всего для этой цели применяют стандартный частотный детектор, содержащий высококачественный амплитудный ограничитель с глубиной подавления АМ до 30 дБ и дискриминатор с высокой линейностью демодуляционной характеристики. В отдельных случаях при работе в пороговой области используют порогопонижающие демодуляторы, например синхронно-фазовый демодулятор.

В видеоусилителе (ВУ) напряжение видеосигнала усиливается до требуемого и восстанавливается его первоначальный частотный спектр. В состав блока ВУ обычно вводится схема восстановления постоянной составляющей сигнала изображения.

### 2.1.2 Тракт передачи

Передающая аппаратура, устанавливаемая на ЗС, предназначена для формирования СВЧ сигнала с заданными параметрами и его усиления для обеспечения требуемого уровня мощности в антенне. В общем виде структурная схема передатчика представлена на рис. 2.6 , где 1 – модуляционные устройства; 2 – устройство формирования СВЧ сигнала; 3 – усилитель СВЧ; 4 – источники низковольтного питания; 5 – источники высоковольтного питания. В модуляционных устройствах формируется сигнал промежуточной частоты (ПЧ), модулированный по частоте сигналами видео, звукового сопровождения, радиовещания, служебной связи.

При передаче телефонных сообщений формирование сигналов ПЧ осуществляется в аппаратуре многостанционного доступа, поэтому в состав передатчиков, предназначенных для передачи только телефонных сообщений, модуляционные устройства не входят.

3

2

1

5

4

Выход

СВЧ

Информационные сигналы

Рисунок 2.6 – Структурная схема передатчика

В состав устройства формирования СВЧ сигнала входят: высокостабильные генераторы задающих частот, преобразователи частоты вверх, корректоры АЧХ и ГВЗ, элементы контроля. В устройстве формирования СВЧ сигнала осуществляется перенос спектра ПЧ в диапазон рабочих частот путем однократного или двойного преобразования частоты. Использование двойного преобразования частоты объясняется следующим: во всех передатчиках нового поколения предусмотрена оперативная перестройка со ствола на ствол в пределах выделенной полосы частот, обычно не более 500 МГц. В этом случае при однократном преобразовании частоты потребовалось бы применить оперативно перестраиваемый ствольный фильтр, обеспечивающий при малых расстройках (±70 МГц) затухание более 70 дБ. Разработка такого фильтра представляет сложную задачу. При двойном преобразовании частоты спектр сигнала ПЧ переносится в диапазон 1 ГГц в первом преобразователе, а затем - в диапазон рабочих частот во втором преобразователе. На выходе второго преобразователя устанавливают полосовой фильтр (2Df=500Ìä), обеспечивающий при расстройках 1 ГГц требуемое подавление мешающих сигналов.

вырезано

Между декадными преобразователями и канальными блоками расположены переключатели, которые подключают входы канальных приемников СИО к выходам приемных декадных преобразователей СОО и выходы передатчиков канальных блоков – ко входам передающих декадных преобразователей. Управление переключателями осуществляется либо вручную, либо автоматически от аппаратуры управления каналами.

В приемной части канального блока путем двойного преобразования частота  принятого  канала  переносится из диапазона  (60,8) МГц на частоту 2 МГц, на которой и работает демодулятор, построенный с целью улучшения его пороговых свойств по схеме синхронно-фазового детектора. Модулятор канального блока работает на частоте 31 МГц, которая далее с помощью канального синтезатора переносится в диапазон (60,8) МГц.

Для компенсации нестабильности генераторов передающих и приемных устройств ЗС, гетеродинов бортового ретранслятора, а также эффекта Доплера в аппаратуре предусмотрена система автоматических подстроек частоты на прием и передачу, опорным сигналом для которых является излучаемый центральной станцией сети пилот-сигнал. При этом по сигналу системы АПЧ  на  прием  изменяется  частота  гетеродина  приемного  устройства  ЗС (преобразователя «вниз»), а по сигналу системы АПЧ на передачу – частота гетеродина передающего устройства (преобразователя «вверх»).

Система автоматической регулировки уровня по приему работает по пилот-сигналу ведущей станции, поддерживая постоянный его уровень на выходе приемника пилот-сигнала. Напряжение АРУ подается на обществольный УПЧ, входящий в состав преобразователя «вниз» приемного устройства ЗС, меняя необходимым образом его коэффициент усиления.

Для регулировки АРУ на передачу в СОО сравниваются принятые уровни пилот-сигнала и один из своих сигналов. Сигнал управления коэффициентом усиления подается на обществольный усилитель передачи, входящий в состав СОО.

### 2.3.2 Аппаратура «ГРУППА»

Аппаратура «Группа», реализует принцип частотного многостанционного доступа, однако, в отличие от аппаратуры «Градиент–Н», на отдельной несущей частоте передается не индивидуальный телефонный канал, а группа каналов. Возможны два способа передачи группы каналов; частотная модуляция несущей стандартной 12-ти канальной группой (с частотным разделением каналов и спектром 12 ... 60 кГц), фазовая модуляция несущей цифровым потоком со скоростью 521 кбит/с, полученным в результате аналогово-цифрового преобразования на основе ИКМ восьми стандартных ТЧ каналов.

Основные технические параметры аппаратуры «Группа»

Минимальный разнос между несущими, МГц    .............................  1,35

Число несущих    ..............................................................................  До 24

Эффективная девиация на канал при передаче аналоговой 12-ти

канальной группы, кГц    ..................................................................  125

Эффективная полоса частот одной ЧМ несущей, МГц    ................  2,2

Отношение сигнал-шум, необходимое для обеспечения отноше-

ния сигнал-шум в ТЧ канале 44дБ (в полосе 2,2 МГц), дБ    ......  9,5(в аналоговом режиме)

Скорость передачи информации на одной несущей, кбит/с    ......  512

Вероятность неправильного приема (на бит) при

Рс/Рш = 9,5 дБ в полосе 1,2 МГц, не более    ...................................  10–6

Частота пилот-сигнала, МГц    .......................................................  69,72

вырезано

При формировании радиочастотных подсистем должно быть предусмотрено специфическое выравнивание амплитудной характеристики и группового времени задержки.

Требования к амплитудной характеристике (АХ) и групповому времени задержки (ГВЗ) должны применяться раздельно к передающей цепи(цепям) и к приемной цепи(цепям).

- Требования к амплитудной характеристике.

Передача

Амплитудные характеристики (АХ) цепи передачи, измеренные от выхода модулятора до входа передающей антенны, должны лежать в пределах шаблона, показанного на рис. 3.1.

Прием

АХ цепи приема, измеренные от выхода антенны до входа демодулятора, должны лежать в пределах шаблона, показанного на рис. 3.1.

0,6 R

0,5 äÁ

0

-0,4 R

+0,4 R

+0,2 R

-0,2 R

Нормализованная частота, Гц

Рисунок 3.1 – Амплитудная характеристика тракта РЧ ЗС

- Требования к групповому времени задержки.

Передача

ГВЗ цепи передачи, измеренное от выхода модулятора до входного порта антенного фидера передающей антенны, должно поддерживаться так, что при согласовании фидера с антенной системой общее ГВЗ должно находиться в пределах шаблона, показанного на рис. 3.2.

Прием

ГВЗ цепи приема, измеренное от входного порта приемной антенны до входа демодулятора, должно поддерживаться так, что при согласовании фидера с антенной системой общее ГВЗ должно находиться в пределах шаблона , показанного на рис. 3.2.

0

-0,4 R

+0,4 R

+0,2 R

-0,2 R

Нормализованная частота, Гц

0,6 R

10 íñ

Рисунок 3.2 – Характеристика ГВЗ тракта РЧ ЗС

### 4.3.5 Требования к фазовому шуму

- Однополосный фазовый шум на частоте передаваемой несущей должен удовлетворять следующему ограничению: спектральная плотность мощности постоянной составляющей не должна превышать огибающую, показанную на рис. 3.3. Случайная составляющая на основной частоте не должна превышать минус 30 дБ относительно уровня передаваемой несущей.

- Суммарный однополосный шум от всех других индивидуальных случайных компонент не должен превышать минус 36 дБ относительно уровня передаваемой несущей. Общий фазовый шум, включая обе полосы, не должен превышать 3 дБ.

- Требования к фазовому шуму для приемной земной станции должны быть увязаны  с требованиями к системе восстановления несущей демодулятора, но как минимум, рекомендуется, чтобы были выполнены требования, аналогичные для земной станции на передаче.

Рисунок 3.3 – Характеристика постоянной составляющей фазового шума  в одной боковой полосе

106

105

104

103

102

10

Отклонение от центральной частоты, Гц

À

Â

-30

-40

-50

-60

-70

-80

-90

äÁ/Ãö

ТочкаПлотность фазового шума в одной боковой полосе,

дБ/ГцОтклонение частоты,

ГцА-60100В-90105

вырезано

– 4. Частоты, распределенные для воздушной подвижной спутниковой службы ( R ), резервируются для связи между любым воздушным судном и теми станциями воздушной службы, которые в первую очередь предназначены для обеспечения безопасности и регулярности полетов на внутренних и международных линиях гражданской авиации.

– 5. Не указанное направление означает возможность использования полосы частот для обеих линий.

– 6. Все приведенные полосы частот распределены на всемирной основе.