РЕФЕРАТ

Дипломный проект  63  с.,  6 рисунков,

14 таблиц, 10  источников, 6 приложений.

Объект исследования - система спутниковой связи на Украине.

Цель работы - построение оптимального варианта системы спут-

никовой связи телепорт “Киев”- телепорты стран ЮЗЕ.

Метод исследования - разработка иприменение методики энер-

гетического расчета спутниковой системы связи с МДВР.

Представлен обзор возможных вариантов организации системы

спутниковой связи и выбран оптимальный. Произведен энергетичес-

кий расчет радиолинии, который дает все необходимые параметры

ССС.

СИТЕМА СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ (ССС),

ЗЕМНАЯ СТАНЦИЯ  (ЗС) , ТЕЛЕПОРТ ,

МНОГОСТАНЦИОННЫЙ ДОСТУП С ВРЕМЕННЫМ

РАЗДЕЛЕНИЕМ (МАВР) , СЕТЬ  EUTELSAT-

TDMA ,ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ , ЭКВИВАЛЕНТ

НАЯ   ИЗОТРОПНО-ИЗЛУЧАЕМАЯ  МОЩНОСТЬ

(ЭИИМ)

Условия получения дипломного проекта: с разрешения прорек-

тора УГАС им.А.С. Попова по учебной работе.

CОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1.ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ССЗ В УКРАІНІ

1.1 Переваги й особливості супутникового зв'язку

1. 2 Задачі супутникового зв'язку на сучасному єтапі.

1.3  Розвиток засобів супутникового зв'язку через

ретранслятор на геостаціонарній орбіті.

1.4 Основні організаційно-технічні заходи

2. ОБЗОР ВОЗМОЖНЫХ ВАРИАНТОВ  ОРГАНИЗАЦИИ

СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ ТЕЛЕПОРТ  “КИЕВ”- ТЕЛЕПОРТЫ

СТРАН ЮЗЕ

2.1 Построение ССС через ретранслятор INTELSAT-702.

2.2 Организация ССС через ретранслятор EUTELSAT-1f5

3. ТЕХНИКО- ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СРАВНЕНИЕ ВАРИАНТОВ

ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ И ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО.

3.1 Технико- экономическое обоснование построения ССС через

ретранслятор INTELSAT-702

3.1.1. Цены и тарифы на услуги INTELSAT              .

3.2.  Технико-экономическое обоснование построения ССС

через ретранслятор EUTELSAT-1 F5.

3.2.1.Стоимость ЗС и тарифы в сети   4

EUTELSAT- TDMA.

3.3 Выбор оптимального варианта построения ССС

4.  ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СПУТНИКОВОЙ

РАДИОЛИНИИ

4.1. Многостанционный доступ с временным разделением

сигналов ЗС (МДВР)

4.2 Формирование многоканального сигнала в системе с МДВР

4.3 Методика энергетического расчета системы космической связи

при МДВР

4.3.1. Обобщение уравнение связи для линии Земля - Космос-

- Земля

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОК

ВВЕДЕНИЕ

Последнее  десятилетие было временем  бурного развития космической связи . Полагают, что эта тенденция сохраниться и в дальнейшем. Такая уверенность основывается на необратимых количестве данных и качественных изменениях, которые наблюдаются в технике связи. Действительно, проблема передачи больших потоков информации решается как путем усовершенствования существующих систем связи, так и путем развития новых, в частности, спутниковых систем связи. Спутниковые системы передачи относятся к одному из  сравнительно новых видов передачи сигналов.

Стремительное развитие систем связи через искусственный спутник земли (ИСЗ) объясняется их большой пропускной способностью, возможностью покрывать огромные пространства и высоким качеством каналов, что делает эти системы уникальными и высокоэффективными.

Спутниковая система передачи состоит из определенного числа совместно действующих станций, использующих космическую радио связь для передач информации. Такие системы применяются для организации многоканальной аналоговой или цифровой радиосвязи с ретрансляцией сигналов с помощью ИСЗ , который вращается вокруг  Земли по заданной орбите.

Для повышения экономической эффективности спутниковой системы связи используют  режим так называемого многостанционного  доступа(МСД) , который позволяет многим земным станциям (ЗС), находящихся в зоне видимости ИСЗ, одновременно подключаться к  системе спутниковой связи, чтобы получить необходимый канал (разрешение на изучение передатчика) с желаемой ЗC.

Энергетический расчет спутниковой системы связи  позволяет определить основные энергетические характеристики ЗС и  ретранслятора при условии выполнения норм МККР на качественные показатели каналов. Для расчета необходимы следующие исходные данные: число ЗС в сети, работающих через один  ретранслятор и их географические координаты;  или используемого ретранслятора и его орбитальные параметры; диапазон используемых частот; метод многостанционного доступа; основные параметры всех ЗС (нулевая температура , размеры антенны, мощность передатчиков)

1  ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СИСТЕМ СУПУТНИКОВОГО ЗВ’ЯЗКУ В УКРАЇНІ

Системи супутникового зв’язку мають реальні  перспективи подальшого розвитку завдяки своїм винятковим можливостям. Метою  цієї глави є визначення шляхів розвитку цих систем у мережі зв’язку загального користування України. За основу взяті ті сфери застосування супутникових технологій, де супутниковий зв’язок перевершує інші види зв’язку за комплексом техніко-економічних показників.

- Переваги й особливості супутникового зв’язку

Супутниковий зв’язок - економічно доцільний вид міжконтинентального зв’язку з віддаленими регіонами (Америка, Азія, Африка, австралія, периферія Європи, азіатські регіони СНД та ін.). У межах одного супутниковогво стрибка (зоні радіовидимості супутника - до 10 тисяч кілометрів) вартість каналу супутникового зв’язку не залежить від відстані між пунктами зв’язку, в той же час для наземних систем зв’язку вартість каналу пропорційна відстані.

вырезано

Станція міжнародного супутникового зв’язку за проектом EUTELSAT-TDMA иає бути побудована у першу чергу. Це дозволить у найближчий час організувати канали прямого міжнародного зв’язку з більшістю країн Європи, котрі входять у мережу TDMA (Німеччина, Франція, Португалія, Швеція, Великобританія, країни СНД - Росія (Москва), Азербайджан та ін.).

Трафік станції супутникового зв’язку в м . Золочів, віддалений на значну відстань від міжнародної комутаційної станції (м. Київ) з появою можливості організації зв’язку наземними  каналами та ВОЛЗ за маршрутом Київ - Європа в загальному обсязі міжнародних зв’язків буде знижуватись. Станція має бути переорієтована на вирішення нових задач, у тому числі на обслуговування міжнародного центру комутації в м . Львів, резервування магістральних ліній ВОЛЗ, обслуговування мереж супутникового зв’язку типу DAMA тощо.

Україна є членом міжнародних організацій  супутникового зв’язку EUTELSAT і INMARSAT, що дозволяє поглибити міжнародне співробітництво й ефективно використовувати ресурси супутників зв’язку. Слід вивчити доцільність вступу України також до складу членів міжнародних організацій супутникового зв’язку INTELSAT, INTERSPUTNIK та ін.

Станції супутникового зв’язку з країнами Азії, Америки, Африки й Австралією мають бути побудовані у складі телепорту «Київ» у другу чергу.  Передбачається можливість використання космічних сегментів міжнародних організацій INTELSAT й INTERSPUTNIK. При проектуванні враховується можливість використання діючої станції супутникового зв’язку в м. Золочів.

Поряд з будівництвом центрального телепорту «Київ» і модернізацією станції супутникового зв’язку в м. Золочів необхідно розглянути доцільність створення телепорту на півдні України в районі м. Одеси з наступних причин:

- Поблизу  м. Одеси розташована берегова станція системи рухомого супутникового зв’язку INMARSAT (ЦМСЗ-1) з резервом виробничих площ та наземної інфраструктури, а також колективом підготовлених фахівців.

- Якщо прийняти до уваги той факт, що підводний кабель ВОЛЗ згідно з проектом ІТУР виходить з моря в районі м. Одеси, будівництво резервної станції супутникового зв’язку слід виконати там же. Розглянути доцільність використання ємності ретранслятора TURKSAT-1 для організації резервної супутникової лінії. Доцільно розглянути питання провикористання для цієї мети можливостей ЦМСЗ-1.

вырезано

- Построение ССС через ретранслятор INTELSAT-702

Ретрансляторы серии Intelsat - VII оптимизированы для работы с малыми ЗС. Одним из важнейших преимуществ КА этой серии является способность реконструкции зон обслуживания в процессе работы в соответствии  с реальным трафиком и требованиями служб. Три независимо перестраиваемых мощных луча диапазона Ки могут индивидуально управляться по запросу. Независимо перестраиваемый узкий луч С диапазона может быть скоммутирован  на 6 транспондеров. Коммутированные зоны обслуживания  С диапазона используются для связи  зон северо-запада и юго-востока с зонами северо-востока и юго-запада соответственно.

вырезано

Технико-экономическое обоснование организации ССС

через ретранслятор EUTELSAT I- F5

Спутниковая телефонная связь со странами Европы, входящими в сеть EUTELSAT - TDMA, возможна через ретранслятор EUTELSAT I- F5 с точкой стояния на геостационарной орбите (ГСО) 21,5. Так как ЗС международной спутниковой связи по проекту EUTELSAT - TDMA должна быть построена в первую очередь (в соответствии с «Концепцией о развитии спутниковой связи на Украине»), то  подробнее остановимся на описании  организации работы средств связи в системе EUTELSAT в режиме МДВР.

Необходимо заметить, что наибольшим количеством каналов связи обладают страны, расположенные на периферии Европы, такие как Португалия, Испания, Италия, Турция. Очевидно, что и Украина расположенная также на периферии Европы, будет значительно выигрывать от того, что система EUTELSAT в режиме МДВР позволяет избежать транзитных расходов на организацию связи по территории  других стран.

Работа в сети EUTELSAT - TDMA обеспечивается стандартной станцией, параметры которой приведены в таблице 3.3 Азимут и угол места антенны ЗС рассчитаны для ретранслятора EUTELSAT I- F5 (21,5 Е) и координаты ЗС 50,4N; 29,8Е.

вырезано

Суммарные потери энергии в свободном пространстве на линии

ИСЗ-Земля будем определять по формулам аналогично предыдущим.

λ=30011200=2,7⋅10−2 м  - длина волны передатчика бортового ретранслятора.

Основные потери определим по формуле:

L0=4⋅3,14⋅40,7⋅1062,7⋅10−22=3,6⋅1020,

L0, дБ=10 lg L0=10 lg 3,6.1020=205,5 дБ .

Согласно [3], для частоты f=11 ГГц и угла места =30 найдем составляющие дополнительных потерь в свободном пространстве:

- Lа=0,2 дБ;

- Lд=1 дБ;

- Lп=0,3 дБ;

- Lн=0,25 дБ.

- Перемножая найденные составляющие (или суммируя их величины,

выраженные в децибелах), получаем:

Lдоп=La+Lд+Lн+Lп =0,2+1+0,3+0,25=1,75 дБ.

вырезано

h2=21,9 (13,4 дБ) и полученное значение òòùS=108,64 (20,3 дБ) можно сделать вывод, что данная ССС удовлетворяет требованиям МККР.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основной целью данного дипломного проекта было построение оптимального варианта системы спутниковой связи телепорт «Киев» - телепорты стран ЮЗЕ.

В первой главе были рассмотрены перспективы развития спутниковой связи на Украине, ее преимущества, а также задачи спутниковой связи на современном этапе.

В главах 2 и 3 был произведен обзор возможных вариантов построения ССС, а также представлен технико-экономический анализ и выбран оптимальный.

В четвертой главе была приведена методика расчета систем с МДВР и произведен энергетический расчет.

ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОК

1. Сукачев Э.А. Цифровые системы спутниковой связи: Учебное пособие. - Одесса, УГАС, 1983. - 57 с.

- Одинцов Б.В., Сукачев Э.А., Гуцалюк А.К. Системы космической связи: Учебное пособие. - Одесса, УГАС, 1989. - 73 с.

- Бонч-Бруевич А.М., Быков В.Л., Кантор Л.Я. Системы спутниковой связи: Учебное пособие для вузов. - М.: Радио и связь, 1992. - 223 с.

- EESS-200. EUTELSAT Earth Station Standard, 1994.

- Справочник EUTELSAT.