1 КРАТКАЯ ХАРКТЕРИСТИКА СЕТЕЙ VSAT 	(VERY SMALL APERTURE TERMINAL)

1.1 Назначение

Когда VSATы были впервые представлены, они предназначались в основном для устройств приема данных. Сегодняшние пользователи также используют VSAT для обмена данными, но технологическое развитие сделало доступным широкий спектр других применений включая интерактивную передачу голоса и данных. Сегодня потребителям предлагается широкий выбор услуг,  оборудования и  сетевых решений.  Основным  фактором при выборе продуктов и услуг VSAT , которые наилучшим образом удовлетворяют пользователя, является не только цена, но и конкретное применение.

вырезано

Наиболее распространенные технологии доступа это SCPC/FDMA, SCPC/DAMA, TDM/TDMA, и CDMA. SCPC/FDMA (Frequency Domain Multiple Access) это технология множественного доступа с частотным разделением, при которой общий спектр ретранслятора распределяется путем деления его на под-полосы и распределения их между пользователями (земными станциями).

SCPC/DAMA это следующий шаг который заключается в распределении по требованию. Канал (поддиапозон) временно выделяется станции для образования однонаправленной или двунаправленной связи.

CDMA (Code Domain Multiple Access), или множественный доступ с кодовым разделением, распределяет общий спектр ретранслятора путем ‘размазывания’ сигнала по полосе значительно превышающей необходимую. Каждая передающая станция использует уникальный псевдослучайный код для представления передаваемого ей сигнала и соответствующая приемная станция  должна иметь тот же псевдослучайный код для приема этой информации.

TDMA (Time Domain Multiple Access), или множественный доступ с временным разделением предоставляет доступ к несущей распределенной среди нескольких пользователей по времени или по требованию (DAMA). Сети использующие технологию TDMA обычно имеют звездообразную топологию в которой центральная станция (hub station) соединена с несколькими станциями VSAT. Центральная станция передает станциям VSAT используя непереопределяемые каналы с TDM доступом, а станции VSAT отвечают центральной станции используя технологию доступа TDMA/DAMD.

В следующих разделах описаны приложения для сетей VSAT использующие различные технологии доступа и конфигурации.

1.2.1  SCPC VSATы

SCPC  VSATы обычно используются для приложений ‘один-с-одним’ или ‘один-с-многими’ требующих постоянной связи между пунктами. Количество узлов обычно небольшое, не больше 30.

вырезано

Такой тип систем был спроектирован для телефонии с низким трафиком, особенно для сельской связи, но также может быть эффективным для передачи цифровых  данных по принципу ‘один-с-одним’ (особенно для видеоконференций и передачи пакетов файлов). Для того чтобы уменьшить требования спутника по полосе, голос кодируется с использованием процессорной техники для обработки цифровых сигналов, со скоростями от 4.2 Кбит/с до 32 Кбит/с по алгоритму ADPCM CCITT.

1.2.3  TDM/TDMA VSATы

вырезано

Выходные несущие TDM обычно имеют скорости от 128 до 1024 Кбит/с и состоят из сочлененных пакетов. Входные несущие TDMA обычно находятся в диапазоне от 32 до 256 Кбит/с и входные данные пакетированы и переданы пакетами. Распределение временных интервалов в которых каждый пользователь может передавать свои пакеты контролируется центральной станцией и связано с требованиями трафика для конкретного приложения. Обычно, доступ к входным несущим TDMA осуществляется  в соответствии с одним или несколькими из следующих методов доступа. Выбор метода доступа наиболее удовлетворяющего конкретным приложению и удаленной станции обычно основывается на компромиссе между временем отклика и использованием космического сегмента.

Slotted Aloha - Это альтернативный метод который может использоваться для передачи коротких отрезков данных. Временные интервалы доступны нескольким пользователям (удаленным станциям) в любое время. В том случае если больше одного пользователя одновременно пытаются передавать, произойдет конфликтная ситуация и сообщения нужно будет передавать снова. Если конфликтных ситуаций не возникает то сообщение будет успешно принято центральной станцией и удаленной станции будет отправлено подтверждение.

Transactional - Для того чтобы пользователь мог передать свои данные , в то время когда другим пользователям не разрешен доступ к входящей несущей, нужно сделать специальную заявку. Такой метод доступа обычно применяется для трафика содержащего длинные сообщения или сообщения сильно меняющихся размеров.

Dedicated Stream - Выделенный поток временных интервалов предназначен для удаленных станций осуществляющих передачу данных не конфликтующих с другими пользователями. Этот метод доступа хорошо подходит для приложений с высокой загруженностью трафика.

Сети TDM/TDMA первоначально были задуманы для замены наземных связных сетей звездообразной топологии использующих связные протоколы SNA/SDLC и X.25. Ввиду большого количества переполнений связанных с использованием этих протоколов, возникла необходимость в развитии техники для снижения количества сообщений связанных с переполнениями, таких как опросы и подтверждения. Эта техника известна как протокол спуфинга и, в основном, заключается в создании на каждом узле сети TDM/TDMA интерфейса для ответа на запросы и подтверждения протокола от имени пользовательского оборудования на другом узле сети.

Например в случае протокола SNA/SDLC на итерфейсе центральной станции, центральная станция эмулирует оборудование вторичного пользователя (удаленной станции) отвечающего на опросы и посылающего подтверждения. На удаленном узле оборудование VSAT эмулирует центральный компьютер генерируя опросы для устройств которые с ним соединены. Такая техника позволяет свести к минимуму количество передаваемых через космический сегмент сообщений связанных с переполнениями, и таким образом достигается значительно меньшее время отклика в системе.

1.3 Выводы

Сегодняшний рынок VSATов предоставляет широкий выбор технологий, сетевых конструкций и услуг. В отношении как региональных так и международных сетей производители продолжают пополнять рынок и предоставляют маленькие и все более надежные решения, и таким образом делают выбор более сложным.

Важно помнить что технология VSAT не является решением для всех проблем пользователей и каждое конкретное приложение должно иметь уникальное решение. Даже среди производителей однотипной технологии оборудование одного из производителей может лучше подойти для удовлетворения потребностей пользователя и количества узлов в сети. Действительно важно внимательное рассмотрение требований и определение параметров желаемой системы.