1 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ 	МАТЕРИАЛЫ ПО СПУТНИКОВЫМ СИСТЕМАМ СВЯЗИ 	И ВЕЩАНИЯ

1.1 Необходимость введения ряда нормативных документов

Внедрение в Украине спутниковых технологий, предусмотренное “Концепцией развития спутниковой связи и вещания в Украине” (утверждена НТС Минсвязи 15 мая 1996 г.) включает в себя множество аспектов: проектирование и строительство новых спутниковых телепортов, реконструкция действующих станций, работа в международных организациях Intelsat, EUTELSAT, INMARSAT, GLOBALSTAR и др., запуск собственного связного спутника.

вырезано

Далее приведены краткие характеристики основных документов  и показано, для каких целей необходим тот или иной документ.

1.2 Руководство по проектированию ССС и В

1.2.1 Порядок проектирования

Проектирование ССС и В проходит в несколько этапов. Перечислим особенности главных из них.

Разработка ТЗ на проектирование. Необходимость применения  спутниковой  системы для решения конкретных задач, ее параметры, сравнение с другими возможными способами связи должны решаться в первую очередь в экономическом плане. Следует провести экономический анализ и на всех этапах добиваться минимума затрат на канал как при создании, так и при эксплуатации системы.  А для этого необходимо технико-экономическое обоснование.

Выбор спутника. Из десятков различных спутников , пригодных для обеспечения конкретного вида  связи, следует выбрать тот, который подходит с технической и экономической точек зрения. Техническая возможность и целесообразность  определяется атласами зон покрытия спутников и параметрами транспондеров космических аппаратов.

Выбор метода передачи и многостанционного доступа. Каждый из методов передачи (аналоговый, цифровой), методов модуляции (ЧМ, ОФМ-2, ОФМ-4 и др.), методов многостанционного доступа имеют свои преимущества и недостатки. Теоретически достаточно подробно разработаны и изложены в справочной литературе . Кроме того, ведущие фирмы имеют свои нормы и стандарты, которыми, в первую очередь, надо руководствоваться при выборе метода передачи в конкретной ситуации.

вырезано

1.4 Стандарты по ССС и В и рекомендации МСЭ

Действующие в настоящее время в мире организации и органы по стандартизации можно разбить на следующие группы:

- международные регламентирующие (Международный Союз Электросвязи (МСЭ - ITU), его подразделения - Бюро радиосвязи и Бюро стандартизации; Европейский институт стандартизации в электросвязи (ЕИСЭ - ETSI); Международный электротехнический комитет (МЭК-  IEC); Международная организация по Стандартизации (МОС - ISO);

- международные эксплуатационные (INTELSAT, EUTELSAT, INMARSAT и др.);

- национальные органы стандартизации (в Украине - Госстандарт, Минсвязи Украины).

В настоящее время активно работают в области стандартизации и регламентации МСЭ, ETSI, INTELSAT, EUTELSAT.

МСЭ разработал ряд новых рекомендаций и новых версий рекомендаций ITU-R серии S . Направления регламентации:

- установление допустимых уровней шума и интерференции (рекомендации №№ 353-8, 466-6, 483-2, 523-4, 671-3, 736-1, 741-2, 1066, 1067);

- земные станции, включая VSAT, их характеристики и параметры, вопросы управления и контроля (465-5, 524-5, 580-5, 725, 726-1, 727, 728, 729, 733-1, 733);

-  координация между сетями, службами, внутри служб (743-1, 1063, 1068, 1069);

- измерения в сетях и службах (744, 1061);

- стабилизация положения ГСС, точность наведения антенн, влияние допплеровского сдвига (484-3, 670-1, 730, 1064);

- работа в критических ситуациях (1001).

Стандарты, доклады и другие документы  ETSI, разработанные к настоящему времени, отражают следующие направления:

- вопросы, связанные с земными станциями типа VSAT (Стандарты ETS серии 300 №№ 157, 158, 159, 160, 161, 193, 194, 332, 333, 456, 673; доклады ETR №№ 077, 163; другие документы TBR 026; TCRTR 025);

- земные станции других типов различного назначения (стандарты №№ 249, 254, 255, 282, 327, 423, 424, 457, 459, 460, 487, 721, 722, 733, 734, 735, 740, 784; доклады №№ 093, 169, 177, 192, 270; другие документы TBR 026, TBR 027, TBR 028, TBR 028, TBR 029, TBR 030, TCRTR 025);

вырезано

1.5 Выводы

Для полноценной работы коллектив проектировщиков ССС и В должен располагать исчерпывающей информацией по следующим направлениям:

- подробная информация о спутниках находящихся на орбите;

- атлас зон покрытия спутников;

- подробная информация о телепортах разных стран;

- стандарты и рекомендации по ССС и В (см. п. 1.4);

- сведения об оборудовании производимом различными фирмами.