ЧАСТЬ I

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ

КОНСУЛЬТАНТ                                                                      _

_

(                                                                       _ )

1.1   Строительная и климатическая характеристика района

Участок строительства под проектируемое здание Крымского филиала АО «ЗУКБ» расположен в г. Симферополе.

В соответствии со СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика» для Симферополя имеем следующие климатические характеристики:

Температура наружного воздуха:

среднесуточная температура наиболее холодного периода (январь) — -4 °С

среднесуточная температура наиболее жаркого периода (июль) — 28,2 °С

наиболее холодной пятидневки — -16 °С с обеспеченностью 0,92

наиболее холодных суток — -20 °С с обеспеченностью 0,92

абсолютно минимальная — -29 °С

абсолютно максимальная — 40 °С

Среднемесячная влажность наружного воздуха (в 13 часов):

наиболее холодного месяца — 79%

наиболее жаркого месяца — 44%

Количество осадков:

за год — 576 мм

суточный максимум — 122 мм

Направление и скорость ветра

Таблица 1.1

| Город | Повторяемость направлений ветра ( числитель), , средняя скорость ветра по направлениям (знаменатель), м/с повторяемость штилей, , максимальная и минимальная скорость ветра, м/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Симферополь | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | штиль | Max скорость ветра |
|  | Январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 53,4 | 235,8 | 113,9 | 173,2 | 125,2 | 196 | 75,8 | 63,8 | 15 | 6 |
|  | Июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 64,1 | 124,6 | 173 | 202,8 | 63,1 | 144,6 | 175,1 | 84,4 | 13 | 0 |

Участок строительства относится к III Б строительно-климатическому району и имеет следующие характеристики:

снеговая нагрузка — по I району

ветровая нагрузка — по III району

расчётная сейсмичность — 6 баллов.

В геологическом строении участка обнаружены следующие инженерно-геологические слои:

1 слой — почвенно-растительный;

2 слой — супесь

3 слой — известняк полускальный, низкой прочности, с временным сопротивлением одноосному сжатию R0 = 15 кг/см2.

Основанием для фундаментов служат грунты 3-го слоя.

1.2   Планировочное решение участка

1.2.1   Организация технологического процесса на территории

Границами участка служат: ул. Некрасова, ограждение хоздвора универмага «Центральный», территория, примыкающая к 5-ти этажному жилому дому по ул. Севастопольская, ул. Одесская.

По территории проходят транзитные инженерные сети. Рельеф участка спокойный, с плавным понижением на северо-восток. Перепад отметок составляет 0,9 м.

вырезано

На втором этаже располагаются отделы — кредитный, отдел неторговых операций, внешнеэкономический отдел, экономический сектор, отдел кадров, зам. директоров, бухгалтерия, гл. бухгалтер, а так же помещение центрального блока систем, серверная, вводно-кабельное оборудование, электронная почта.

Все рабочие места автоматизированы.

На 3- м этаже располагается — кабинет директора филиала банка, приёмная, комната переговоров, комната юриста.

Рабочие кабинеты оснащаются всей необходимой мебелью и технологическим оборудованием, которые должны быть сертифицированы.

В техническом этаже размещается крышная котельная.

Высота рабочих этажей — 3,3 м, первого этажа — 3,6 м, подвала — 3 м.

1.3.2   ТЭП по объёмно-планировочному решению

Ниже приводится экспликация помещений (см. табл. 1.3) проектируемого здания по этажам.

Экспликация помещений

Таблица 1.3

| № помещ. | Наименование помещения | Площадь м2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Первый этаж (на отм. ±0.000) |  |  |
| 1 | вырезано | вырезано |
| 2 | вырезано | вырезано |
| 3 | вырезано | вырезано |
| 4 | вырезано | вырезано |
| 5 | вырезано | вырезано |
| 6 | вырезано | вырезано |
| 7 | вырезано | вырезано |
| 8 | вырезано | вырезано |
| 9 | вырезано | вырезано |
| 10 | вырезано | вырезано |
| 11 | вырезано | вырезано |
| 12 | вырезано | вырезано |
| 13 | вырезано | вырезано |
| 14 | вырезано | вырезано |
| Второй этаж (на отм. 3.600) |  |  |
| 15 | вырезано | вырезано |
| 16 | вырезано | вырезано |
| 17 | вырезано | вырезано |
| 18 | вырезано | вырезано |
| 19 | вырезано | вырезано |
| 20 | вырезано | вырезано |
| 21 | вырезано | вырезано |
| 22 | вырезано | вырезано |
| 23 | вырезано | вырезано |
| 24 | вырезано | вырезано |
| 25 | вырезано | вырезано |
| Третий этаж (на отм. 6.900) |  |  |
| 26 | вырезано | вырезано |
| 27 | вырезано | вырезано |
| 28 | вырезано | вырезано |
| 29 | вырезано | вырезано |
| 30 | вырезано | вырезано |
| 31 | вырезано | вырезано |
| Подвал (на отм. -3.000) |  |  |
| 32 | вырезано | вырезано |
| 33 | вырезано | вырезано |
| 34 | вырезано | вырезано |
| 35 | вырезано | вырезано |
| 1 | вырезано | вырезано |
| 36 | вырезано | вырезано |
| 37 | вырезано | вырезано |
| 38 | вырезано | вырезано |
| 39 | вырезано | вырезано |
| 40 | вырезано | вырезано |
| 41 | вырезано | вырезано |
| 42 | вырезано | вырезано |

Производим расчёт технико-экономических показателей для первого этажа (на отм. ±0.000):

Площадь застройки — определяем как площадь по наружному контуру здания. Вычисления производим в программе AutoCAD (452,17 м2);

Площадь рабочая — определяем как сумму площадей помещений № 1-14 и она равна 256,12 м2.

Площадь подсобная — определяем по плану этажа. Сюда входят лестничные площадки, санитарные кабины и пр. Равна 103,5 м2

Площадь общая — равна сумме площадей рабочей и подсобной. 		Равна 256,12+103,5=359,62 м2

Строительный объём — определяем как произведение общей площади на высоту этажа. Равен 359,62⋅3,6=1294,63 м3

Планировочный коэффициент К1 — определяем как отношение рабочей площади к общей. Равен 256,12359,62=0,71

Объёмно-планировочный коэффициент К2 — определяем как отношение строительного объема к общей площади. Равен 1294,63359,62=3,6

ТЭП здания

Таблица 1.4

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Количество на этаж |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь застройки | м2 | вырезано |
| 2 | Площадь рабочая | м2 | вырезано |
| 3 | Площадь подсобная | м2 | вырезано |
| 4 | Площадь общая | м2 | вырезано |
| 5 | Строительный объём | м3 | вырезано |
| 6 | Планировочный коэффициент К1 |  | вырезано |
| 7 | Объёмно-планировочный коэффициент К2 |  | вырезано |

1.4   Архитектурно-конструктивное решение здания

Участок строительства размещён в III Б строительно-климатическом районе. При расчёте здания и его элементов надо принимать:

снеговая нагрузка — по I району

ветровая нагрузка — по III району

расчётная сейсмичность — 6 баллов

класс ответственности здания — II

степень огнестойкости — II

За условную отметку 0.000 принят уровень чистого пола 1-го этажа, что соответствует абсолютной отметке 251.400.

Основанием подошвы фундаментов принят известняк полускальный, низкой прочности, с временным сопротивлением одноосному сжатию

R0 = 15 кг/см2.

Конструктивная схема здания — смешанная. В осях Е-Ж — жёсткая система продольных и поперечных стен, а в осях А-Е — каркасная система из полного рамного каркаса.

Фундаменты — в каменной части здания ленточные из сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-78. В каркасной части — монолитные столбчатые железобетонные.

Стены подвала — из сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-78.

вырезано

Внутренняя система канализации монтируется из чугунных канализационных раструбных труб по ГОСТ 6942-80.

Проектом предусматривается прокладка наружной канализационной  сети  КК-1 и КК-2, с трубами 150мм с устройством канализационных колодцев, отметок лотков, уклонов труб.

1.6.2   Отопление и вентиляция.

Проект выполняется в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91*У «Отопление, вентиляция и кондиционирование». Параметры теплоносителя – вода с температурой  95-70 С для горячего водоснабжения. Температура наружного воздуха -6С.

1.6.2.1   Отопление

Система отопления принята однотрубная тупиковая с верхней разводкой с проточным не регулируемым стояком. Отопительные приборы радиаторы МС140-98.

1.6.2.2 Вентиляция

В здании предусмотрена приточная вентиляция с механическим побудителем и вытяжная вентиляция с естественными побудителями. Воздуховоды выполнены из листовой стали и окрашиваются огнезащитной краской с 2-х сторон.

1.7   Внутренняя и наружная отделка

В наружной отделке здания используется: цоколь — гранитная шлифованная плитка G = 20 мм; стены — декоративная штукатурка с фактурной поверхностью из готовых сухих смесей (типа «Копарола» «Амфицилан»); фрагментами — гранитная плитка и стальные фасадные листы с эмалевым напылением; витражи, окна и входные двери — алюминиевый профиль с эмалевым напылением и заполнением тонированным, частично ударостойким стеклопакетом.

Во внутренней отделке используются: полы — гранитная шлифованная плитка G = 20 мм, керамическая плитка под естественный камень, износостойкий линолеум на тёплой основе, керамическая плитка, мозаичный бетон; стены — декоративная штукатурка, панели гипсокартона G = 12 мм с декоративным слоем, обои, керамическая плитка, масляная покраска; подвесные потолки — типа «Armstrong».

Оконные проёмы стен рабочих помещений кассового узла закрываются металлическими решётками.

Внутренние двери — деревянные, индивидуальные, фанерованые, глухие и частично остеклённые.

Заполнение витражей операционного зала — ударостойкий стеклопакет.

Ограждение главной лестницы — металлическое с анодированием.

вырезано